技术、质量标准文件

- 质量标准：

- 1）投标人提供的货物须符合现行国家以及工程所在地政府部门规定的强制性质量标准、行业标准，招标人与建设单位约定的工料技术标准；符合现行国家以及工程所在地政府部门规定的强制性质量标准、行业标准，国家现行《预拌混凝土》（GB/T1492-2012）技术标准；《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10-2011）；《混凝土结构工程施工质量验收规范 》（ GB50204-2015 ）；《 混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107-2010）；《普通混凝土力学性能试验方法标准》（GB/T50081-2002）；《混凝土质量控制标准》（GB/50164-2011）。

- 2）货物必须是满足国标和合同要求的合格产品，并符合国家及当地行政机关对职业健康、环保及安全的要求 ；

3）商品混凝土的技术要求如下：

1、混凝土强度等级以招标人通知要求为准。

2、所含水泥品种、强度等级符合国家规定要求，不得使用超标含有氯离子的水泥。

3、石子：  5~32 ㎜，含泥量不大于 1 %，泥块含量不大于 0.5 %。

4、砂子：含泥量不大于 3 %，泥块含量不大于 1 %，砂率 38~45 %。

5、其它要求：

①水泥： 混凝土必须采用同一品牌的水泥，以保证混凝土颜色一致 。

②砂石： 采用C类砂石，粒径满足配合比申请单的要求 。

③混凝土的初凝时间应控制在  6~8  小时，终凝时间不超过  12  小时，并满足混凝土配合比通知单的要求。防水混凝土出罐温度不小于  15  度。使用的缓凝剂应有相关产品的准用证并符合国家标准。

④混凝土从出机到运送到招标人工地的时间不得超过  1  小时。

⑤混凝土运送到工地的塌落度应控制在  160±20  mm,防水混凝土应控制在140±20  mm。

⑥预防碱集料反应要求的混凝土的碱含量不大于  3  kg/m3。所有材料和外加剂选用低碱或无碱外加剂。预防混凝土碱集料反应的施工部位为地下室。外加剂中碱含量不得超过  1  kg/m3，氯离子含量不得超过  0.2  kg/m3。混凝土氯离子含量超过  0.06  %不得使用，混凝土耐久性基本要求：需满足结构设计说明中要求。

⑦其他技术要求按照建设部、地方有关商品混凝土的规范、规程、标准执行。

⑧投标人供货时应提供《产品合格证明》、《质量检验报告》、《产品质量保证书》、《生产许可证》、国家级检测报告及其他相关技术质量资料，如投标人没有依约提供上述报告凭证的，招标人有权拒绝签收混凝土和支付商砼款，并不承担逾期付款的责任。

工程质量责任由承包人全权负责，无论任何情况，如承包人质量不达标，招标人有权要求承包人立即返工或指定第三方返工，造成的损失、费用由承包人全部承担。

计划工期：

本合同项下标的物供应时间自合同签订起至材料供应结束，具体交货时间以招标人通知为准，招标人应提前1 天通知投标人，投标人应在招标人通知送达之日起1天内完成当批次供货。。

- 因工程工期的特殊性，投标人需无条件满足招标人要求（材料供应时间），由于投标人原因造成每拖延一次/天按10000元进行处罚。拖延次数不能超出3次，否则招标人有权解除合同，已完合格货款按80%的标准结算。

其它要求：

1、供货方式： ①投标人按招标人要求分批次交货，招标人提前24小时向投标人提交每批次“需货通知单”；②商品混凝土按混凝土运送车辆，实行单车现场签证； ③投标人应按照“需货通知单”要求，保证及时、均衡供应商品混凝土； ④投标人按“需货通知单”供应的商品混凝土送达施工现场如有剩余，由招标人负责处理，并按货单签证； ⑤每批次供货过程中发生特殊意外情况需要中止供货时，由招标人及时通知投标人。⑥混凝土在运输至招标人指定地点前所发生的损毁、灭失的风险均由投标人自行承担，与招标人无关。

2、本次招标不另外组织询标，请投标人将能承受的最低价格一次性报价到位。招标人对开标结果及开标过程不做任何解释；

3、①工地外混凝土运送过程中，投标人如发生交通事故，则由投标人承担交通事故责任及经济损失。②工地内混凝土运送过程中，如因投标人员工自身原因造成的安全事故由投标人承担事故责任及经济损失。③工地内混凝土运送过程中，如因投标人原因或操作不规范造成的招标人人员伤亡由投标人承担事故责任及经济损失。

4、甲方对乙方提供的混凝土量每车进行计量验收，混凝土用料量和方量通过地磅计量每车商品砼的重量，再套算出其体积。车方误差范围应控制在±1%以内，若发现负差超过1%，则该批（指甲方每次下达的计划供应部位）所有砼均以验收中最低的验收数量作为每车结算数量。若所有负差均控制在1%以内，但多数车次为负差时，则以平均车方为该批（指甲方每次下达的计划供应部位）砼结算基数。

5、经招标人表观检验如有质量异常现象的，招标人电话或书面通知投标人进行现场验证，经核实后，确属质量问题的，招标人有权作退货处理，由此造成的工期延误以及全部经济损失由投标人承担。招标人对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，24小时内电话或书面通知投标人进行核实，如有争议，双方应会同工程监理、质量监督部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。如确属产品本身质量问题的，由此给招标人造成的所有损失由投标人承担。

6、招标人对投标人供应的混凝土进行验收签字，并接收使用，但并不表示对投标人供应的混凝土的质量、技术标准、数量的最终认可，因投标人提供的混凝土不符合合同约定的质量要求和技术标准，由此造成的责任由投标人承担。如果出现混凝土质量问题，所造成的损失及费用，由投标人负责。

7、投标人应提前将能满足施工需要的泵送管道及相应配件送达招标人施工现场，招标人应指派专人负责签收，妥善保管，并及时清洗，退还配件。

8、按招标人要求提供各种资料，配合试块制作、实体检测等工作。

其余未注明内容以双方签订的合同内容为准。